附 件 1 1

XX 公  司 XX  煤  矿

# XX 掘进工作面揭X 煤(里程： K₀+XX~

# XXm) 抽采达标评判及区域措施

效果检验评价报告

编制单位：

编 制 人 ：

审   核：

单位负责人：

X 年X 月X日

XX 掘进工作面揭X 煤 ( 里 程 ：K₀+XX～XXm)

抽采达标评判及区域措施效果检验评价报告

会 审 意 见

会审时间：      年   月   日

主持人：(必须是总工程师或矿长)

会审意见：

1.

会审意见共   条

会审人员签字

| 单 位 | 姓名 | 职 务 | 单 位 | 姓名 | 职 务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

审批意见：  (必须经总工程师和矿长审批)

审批人签字：

目  录

一、评价依据 	1

二 、揭煤工作面概况 	1

1. 揭煤工作面与邻近工作面关系	1

2. 煤层赋存概况 	2

3. 瓦斯赋存概况 	2

4. 区域措施效果检验范围	2

三、评价范围内区域防突措施概况 	3

1. 预抽钻孔设计情况 	 3

2. 预抽钻孔竣工情况 	4

3. 预抽瓦斯情况 	5

四 、抽采达标评判 	 6

1. 瓦斯抽采基础条件评判 	6

2. 抽采钻孔有效控制范围界定 	6

3. 抽采钻孔布孔均匀程度评价 	6

4. 瓦斯抽采效果评判指标测定 	6

5. 抽采效果达标评判 	7

五、区域措施效果检验情况 	7

1. 区域措施效果检验设计 	7

2. 区域措施效果检验实际情况 	8

六、评价结论 	8

一 、评价依据

(1)  《煤矿安全规程》  (2016版);

(2)《防治煤与瓦斯突出细则》(煤安监技装〔2019〕28号);

(3)  《煤矿瓦斯抽采基本指标》 (AQ1025-2006);

(4)《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》(安监总煤装(2011)163

号 ) ;

(5)  《煤层瓦斯含量井下直接测定方法》  (GB/T23250);

(6)   《 煤 矿 井 下 煤 层 瓦 斯 压 力 的 直 接 测 定 方 法 》

(AQ/T1047-2007);

(7)  《瓦斯预抽消突效果评价技术规范》 (NB/T51006-2012);

(8)贵州省相关规定及要求。

(相关规定如有变化，以最新版本为准)

二 、揭煤工作面概况

1.揭煤工作面与邻近工作面关系

说明与邻近工作面关系(如揭煤工作面在保护范围内，需明确说

明范围)及保护层保护效果评判结论。

对揭煤工作面应力情况进行分析。

附图1 XX揭煤工作面平、剖面图及邻近工作面关系示意图

2.煤层赋存概况

说明揭煤区域煤层(包含与揭煤区域煤层层间距小于10m 的所有 煤层，下同)产状、煤的结构类型、破坏程度，煤厚、倾角、揭煤点

垂深、夹矸(软分层)分布等内容。

说明揭煤工作面(包括工作面邻近区域)构造发育情况。 (地质 部门应根据钻孔资料分析构造情况，并说明构造对揭煤工作面的影响 范围)如有构造，说明构造的落差、产状、发育情况，并在附图1 XX

揭煤工作面布置图中标明构造与揭煤工作面的位置关系及相关参数。

说明揭煤工作面顶底板岩性(煤层法向距离10m 范围内)。

3.瓦斯赋存概况

说明揭煤区域煤层原始煤体瓦斯含量(根据地质勘查报告、本地 质单元的实测瓦斯参数或瓦斯地质图数据，数据相差较大的要进行分 析),采取预抽煤层瓦斯区域措施前实测煤层瓦斯含量，并在附图1 XX 揭煤工作面布置图中标明测点布置(取样孔布置或瓦斯等值线) 情况。注：必须实测预抽前煤层瓦斯含量，如有条件，必须同时测定

瓦斯压力。

附表1 抽采前煤层瓦斯含量(压力)实测统计表，统计表必须 附相关化验单(压力观测记录),化验单(压力观测记录)以扫描件 形式汇总，且必须有化验人员(观测人员)、通防科室负责人、通防

副总、总工程师签字确认。

4.区域措施效果检验范围

附表1抽采前煤矿瓦斯含量(压力)实测统计表

| 施工地 点 | 测试时 间 | 方位 (°) | 倾角 (°) | 瓦斯含 量(m³/t) | 取样段 (m) | 孔深 (m) | 瓦斯压 力(MPa) | 钻孔异 常现象 | 测试人 员 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明效果检验区域范围，如不能一次对整个揭煤区域进行消突， 必须明确说明本次校果检验的范围，并在附图1 XX揭煤工作面平、

剖面图中划定效果检验范围。

三 、评价范围内区域防突措施概况

1.预抽钻孔设计情况

说明揭煤工作面预抽钻孔设计的钻孔布置、抽采半径(必须说明 抽采半径选择依据，对应抽采时间)等相关内容(对距所揭煤层法向 距离小于5m的平均厚度大于0.3m的邻近突出煤层，采取穿层钻孔抽 采措施，预抽钻孔控制范围按照《防治煤与瓦斯突出细则》第六十四 条第(三)款执行，分煤层一并进行抽采达标评判及区域措施效果检

验)。

二        至

1

井告揭煤工作血

井苍揭煤工作

县

实出年

*121

刮 正 圆

*

附图2 XX揭煤工作面抽采钻孔设计图

# 2.预抽钻孔竣工情况

说明预抽钻孔竣工情况、实际抽采半径等，如与设计有不符(补

孔施工情况),必须分析说明。

附表2 预抽钻孔统计及验收表(该表以扫描件形式汇总，表中 包含钻孔的方位、倾角、孔深、孔径、煤岩段情况、竣工时间、是否

有异常情况等内容，并由验收人员、通防副总、总工程师签字确认)

附件2  XX工作面预抽钻孔统计及验收表

| 序 号 | 钻场 号 | 钻孔 号 | 钻孔 类型 | 孔径 (mm) | 钻孔施工参数 |  |  |  | 异常情 况 | 竣工时 间 | 施工人 员 | 验收人 员 | 验孔日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 方位角 (°) | 倾角 (°) | 见煤段 (m) | 孔深 (m) |  |  |  |  |  |
| ] | X | X | 穿层 /顺 层 | XX | XX | XX | XX—XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |

总工程师：            通防副总：                     验收人员：       施工单位：         统计人：

附图3 XX揭煤工作面抽采钻孔竣工图

# 3.预抽瓦斯情况

说明效果检验区域抽采计量(人工和自动计量装置测定)开始、 结束时间、时长，抽采总量等相关数据。预抽多煤层时应分别说明效

果检验区域各煤层的抽采量。

编制附表3 瓦斯抽采数据(抽采达标计算按照《贵州省人 民政府办公厅关于开展煤矿瓦斯防治攻坚年行动进一步提升瓦斯治

理能力的实施意见》 (黔府办发【2020】6号)要求执行)

附表3 XX 工作面瓦斯抽采数据

| 钻场号 | 统计类型 | 抽采统计开 始时间 | 抽采统计结束时 间 | 抽采总纯量 (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| XX#-XX# | 人工计量 | XX.XX.XX | XX.XX.XX | XX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自动计量 | XX.XX.XX | XX.XX.XX | XX |

四 、抽采达标评判

1.瓦斯抽采基础条件评判

严格按照《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第22条要求对抽采基

础条件进行评判。

2.抽采钻孔有效控制范围界定

严格按照《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第24条要求界定抽采 钻孔有效控制范围，并在附图4 预抽钻孔竣工图中划定钻孔有效控

制范围。

根据界定的抽采钻孔有效控制范围，说明效果检验区域是否存在

空白带。

3.抽采钻孔布孔均匀程度评价

按照设计要求的抽采半径对竣工钻孔(含补孔)均匀程度进行分

析评价

4.瓦斯抽采效果评判指标测定

(1)评价单元划分

按 a.预抽时间差异系数小于30%;b.钻孔间距基本相同； c.煤层

赋存情况一致；d.   应力分布基本一致的要求进行评价单元划分。

根据《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》附录A1进行预抽时间差异

评价单元划分必须在附图4 预抽钻孔竣工图中划定。

(2)评判指标确定

根据《煤矿瓦斯抽采基本指标》和《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》 要求，抽采瓦斯效果评判指标临界值为：残余瓦斯含量8m/t   (构造

带6m²/t);     残余瓦斯压力0.74MPa。

(3)抽采后评判指标计算

按照划分的评价单元，各评价单元按照《煤矿瓦斯抽采达标暂行 规定》①附录A2 公式计算抽采后煤的残余瓦斯含量；②附录A3 公式 计算抽采后残余瓦斯压力；③对石门揭煤工作面风速、回风流瓦斯浓 度进行综合统计分析 (XX 掘进工作面未正常掘进、零进尺情况下，不 能根据回风流瓦斯浓度判定是否达标，应按照《瓦斯预抽消突效果评 价技术规范》 (NB/T51006-2012)  计算瓦斯抽采率是否达标),判定 石门揭煤工作面瓦斯抽采效果是否达标；④根据附录A6公式计算矿

井瓦斯抽采率，判定矿井瓦斯抽采率是否达标。

5.抽采效果达标评判

根据抽采瓦斯效果评判指标计算结果，明确评判抽采效果是否达

标。

五 、区域措施效果检验情况

1.区域措施效果检验设计

按《煤层瓦斯含量井下直接测定方法》 (GB/T23250)  现场测定 效果检验区域煤层的残余瓦斯含量和按《煤矿井下煤层瓦斯压力的直

接测定方法》 (AQ/T1047) 现场测定效果检验区域煤层的残余瓦斯压

力。

按照《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第二十六条及《防治煤与瓦

斯突出细则》第七十二条要求布置测定点。

附图4 XX揭煤工作面区域措施效果检验钻孔设计

# 2.区域措施效果检验实际情况

XX 年 XX月 XX日(必须滞后于抽采达标评判时间),在XX巷道 施工X个区域措施效果检验钻孔，将检验钻孔竣工平、剖图在抽采钻

孔竣工图上绘制出来，分析符合设计要求。

附表4  抽采后煤层瓦斯含量、压力实测统计表，统计表必须附 相关化验单和压力观测记录，化验单、压力观测记录以扫描件形式汇 总，且必须有化验人员、通防科室负责人、通防副总、总工程师签字

确认。

附 表 4 抽 采 后 煤 矿 瓦 斯 含 量 ( 压 力 ) 实 测 统 计 表

| 施工地 点 | 测试时 间 | 方位 (°) | 倾角 (°) | 瓦斯含 量(m/t) | 取样段 (m) | 孔深 (m) | 瓦斯压 力(MPa) | 钻孔异 常现象 | 测试人 员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六 、评价结论

根据抽采达标评判和效果检验指标直接测定的结果，明确区域措

施效果是否有效，明确批掘距离和预留超前距。