附 件 1 2

XX 公  司 XX 煤  矿

# XX 掘进工作面(里程： K₀+XX～XXm) 抽采达标评判及区域措施

效果检验评价报告

编制单位：

编 制 人 ：

审   核：

单位负责人：

X 年X月X日

XX 掘进工作面(里程： K₀+XX～XXm)

抽采达标评判及区域措施效果检验评价报告

会 审 意 见

会审时间：         月   日

主持人：(必须是总工程师或矿长)

会审意见：

1.

会审意见共   条

会审人员签字

| 单位 | 姓名 | 职 务 | 单 位 | 姓名 | 职 务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

审批意见：(必须经总工程师和矿长审批)

审批人签字：

目   录

一、评价依据 	1

二 、掘进工作面概况 	1

1. 掘进工作面与邻近工作面关系	1

2. 煤层赋存概况 	2

3. 瓦斯赋存概况 	2

4. 区域措施效果检验范围	3

三、评价范围内区域防突措施概况 	3

1. 预抽钻孔设计情况 	3

2. 预抽钻孔竣工情况 	4

3. 预抽瓦斯情况 	6

四、抽采达标评判 	 7

1. 瓦斯抽采基础条件评判 	7

2. 抽采钻孔有效控制范围界定 	7

3. 抽采钻孔布孔均匀程度评价 	7

4. 瓦斯抽采效果评判指标测定 	7

5. 抽采效果达标评判 	8

五、区域措施效果检验情况 	8

1. 区域措施效果检验设计 	8

2. 区域措施效果检验实际情况 	9

六、评价结论 	9

一 、评价依据

(1)  《煤矿安全规程》  (2016版);

(2)《防治煤与瓦斯突出细则》(煤安监技装〔2019〕28号);

(3)  《煤矿瓦斯抽采基本指标》 (AQ1025-2006);

(4)《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》(安监总煤装(2011)163

号 ) ;

(5)  《煤层瓦斯含量井下直接测定方法》  (GB/T23250);

(6)   《 煤 矿 井 下 煤 层 瓦 斯 压 力 的 直 接 测 定 方 法 》

(AQ/T1047-2007);

(7)  《瓦斯预抽消突效果评价技术规范》 (NB/T51006-2012);

(8)贵州省相关规定及要求。

(相关规定如有变化，以最新版本为准)

二 、掘进工作面概况

1.掘进工作面与邻近工作面关系

说明与邻近工作面关系(如掘进工作面在保护范围内，需明确说

明范围)及保护层保护效果评判结论。

对掘进工作面应力集中情况进行分析。

附图1 XX掘进工作面平、剖面图及邻近工作面关系示意图

2.煤层赋存概况

说明掘进工作面掘进煤层(包含与掘进煤层层间距小于10m 的所 有煤层，下同)产状、煤的结构类型、破坏程度，平均煤厚、倾角、

埋深(最大埋深位置)、夹矸(软分层)分布等内容。

说明掘进工作面(包括工作面邻近区域)构造发育情况。 (地质 部门应根据钻孔资料、地质勘查报告、相邻区域采掘活动揭露情况等 分析构造情况，并说明构造对掘进工作面的影响范围)如有构造，说 明构造的落差、产状、发育情况，并在附图1XX掘进工作面布置平、

剖面图中标明构造与掘进工作面的位置关系及相关参数。

说明掘进工作面顶底板岩性(煤层法向距离10m 范围内)。

3.瓦斯赋存概况

说明效果检验区域煤层原始煤体瓦斯含量(根据地质勘查报告、

本地质单元的实测瓦斯参数或瓦斯地质图数据，数据相差较大的要进 行分析),采取预抽煤层瓦斯区域措施前实测煤层瓦斯含量，并在附 图 1 XX 掘进工作面布置平、剖面图中标明测点布置(取样孔布置或 瓦斯等值线)情况。注：必须实测预抽前煤层瓦斯含量，如有条件，

必须同时测定瓦斯压力。

附表1 抽采前煤层瓦斯含量(压力)实测统计表，统计表必须 附施工人员、验收人员，相关化验单(压力观测记录),化验单(压 力观测记录)以扫描件形式汇总，且必须有化验人员(观测人员)、

通防科室负责人、通防副总、总工程师签字确认。

附表1抽采前煤矿瓦斯含量(压力)实测统计表

| 施工地 点 | 测试时 间 | 方位 (°) | 倾角 (°) | 瓦斯含 量(m/t) | 取样段 (m) | 孔深 (m) | 瓦斯压 力(NPa) | 钻孔异 常现象 | 测试人 员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.区域措施效果检验范围

明确说明效果检验范围的长度(或里程),并在附图1 XX掘进

工作面布置平、剖面图中划定效果检验范围。

三 、评价范围内区域防突措施概况

1.预抽钻孔设计情况

说明掘进工作面预抽钻孔设计的钻孔布置、抽采半径(说明抽采 半径选择依据，对应抽采时间)等相关内容(对距本煤层法向距离小 于5m的平均厚度大于0.3m的邻近突出煤层，采取穿层钻孔抽采措施， 预抽钻孔控制范围与本煤层相同，分煤层一并进行抽采达标评判及区

域措施效果检验)。

15m

平面图

15m

T   煤卷

底猫巷

奖日碟墨

附图2-1 XX煤巷掘进工作面抽采钻孔(穿层条带)设计图

附图2-2 XX煤巷掘进工作面抽采钻孔(定向长钻孔条带)设计

图

# 2.预抽钻孔竣工情况

说明预抽钻孔竣工情况、实际抽采半径等，如与设计有不符(补

孔施工情况),必须分析说明。

附表2 预抽钻孔统计及验收表(该表以扫描件形式汇总，表中

包含钻孔的方位、倾角、孔深、孔径、煤岩段情况、竣工时间、是否

有异常情况等内容，并由验收人员、通防副总、总工程师签字确认)

附件2  XX工作面预抽钻孔统计及验收表

| 序 号 | 钻场 号 | 钻孔 号 | 钻孔 类型 | 孔径 (mm) | 钻孔施工参数 |  |  |  | 异常情 况 | 竣工时 间 | 施工人 员 | 验收人 员 | 验孔日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 方位角 (°) | 倾角 (°) | 见煤段 (m) | 孔深 (m) |  |  |  |  |  |
| ] | X | X | 穿层 /顺 层 | XX | XX | XX | XX—XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |

总工程师            通防副总：            验收人员；          施工单位：        统计人：

附图3-1 抽采钻孔竣工平面图、剖面图

附图3-2 抽采钻孔竣工剖面图

3.预抽瓦斯情况

说明效果检验区域抽采计量方式(人工和自动计量装置测定，安 设情况),单孔抽采计量开始、结束时间、时长，抽采总量等相关数

据。预抽多煤层时应分别说明效果检验区域各煤层的抽采量。

编制附表3 瓦斯抽采数据(抽采达标计算按照《贵州省人民政 府办公厅关于开展煤矿瓦斯防治攻坚年行动进一步提升瓦斯治理能

力的实施意见》 (黔府办发【2020】6号)要求执行)

附表3 XX 工作面瓦斯抽采数据

| 钻场号 | 统计类型 | 抽采统计开 始时间 | 抽采统计结束时 间 | 抽采总纯量 (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XX#-XX# | 人工计量 | XX.XX.XX | XX.XX.XX | XX |
|  | 自动计量 | XX.XX.XX | XX.XX.XX | XX |

采用顺层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯作为区域防突措施时，钻孔 预抽煤层瓦斯的有效抽采时间不得少于20 天；如果在钻孔施工过程

中发现有喷孔、顶钻等动力现象的，有效抽采时间不得少于60 天。

四 、抽采达标评判

1.瓦斯抽采基础条件评判

按照《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第22条要求对抽采基础条

件进行评判。

2.抽采钻孔有效控制范围界定

严格按照《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第24条要求界定抽采 钻孔有效控制范围，并在附图3预抽钻孔竣工图中划定钻孔有效控制 范围。根据界定的抽采钻孔有效控制范围，说明效果检验区域是否存

在空白带。

3.抽采钻孔布孔均匀程度评价

按照设计要求的抽采半径对竣工钻孔(含补孔)均匀程度进行分

析评价

4.瓦斯抽采效果评判指标测定

(1)评价单元划分

按 a.预抽时间差异系数小于30%;b.钻孔间距基本相同； c.煤层

赋存情况一致；d.   应力分布基本一致的要求进行评价单元划分。

根据《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》附录A1进行预抽时间差异

c、d 两点为新要求，主要考虑构造区域和保护区域

评价单元划分必须在附图3 预抽钻孔竣工图中划定。

(2)评判指标确定

根据《煤矿瓦斯抽采基本指标》和《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》

要求，抽采瓦斯效果评判指标临界值为：残余瓦斯含量8m²/t  (构造

带6m²/t);     残余瓦斯压力0.74MPa。

(3)抽采后评判指标计算

按照划分的评价单元，各评价单元按照《煤矿瓦斯抽采达标暂行 规定》①附录A2公式计算抽采后煤的残余瓦斯含量；②附录A3公式 计算抽采后残余瓦斯压力；③对煤巷工作面风速、回风流瓦斯浓度进 行综合统计分析，判定煤巷工作面瓦斯抽采效果达标 (XX掘进工作 面未正常掘进、零进尺情况下，不能根据回风流瓦斯浓度判定是否达 标，应按照《瓦斯预抽消突效果评价技术规范》 (NB/T51006-2012)   计算瓦斯抽采率是否达标);④根据附录A6公式计算矿井瓦斯抽采

率，判定矿井瓦斯抽采率是否达标。

5.抽采效果达标评判

根据抽采瓦斯效果评判指标计算结果，明确评判抽采效果是否达

标。

五 、区域措施效果检验情况

1.区域措施效果检验设计

按《煤层瓦斯含量井下直接测定方法》 (GB/T23250)  现场测定 效果检验区域煤层的残余瓦斯含量或按《煤矿井下煤层瓦斯压力的直 接测定方法》 (AQ/T1047) 现场测定效果检验区域煤层的残余瓦斯压

力。 (考虑目前测压数据不可靠，主要选用残余瓦斯含量指标。)

按照《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第二十六条及《防治煤与瓦

斯突出细则》第七十二条要求布置测定点。

附图4 XX 掘进工作面区域措施效果检验钻孔设计

2.区域措施效果检验实际情况

XX年 XX 月 XX 日(必须滞后于抽采达标评判时间),在XX 巷道

施工X个区域措施效果检验钻孔，将检验钻孔竣工平、剖图在抽采钻

孔竣工图上绘制出来，分析符合设计要求。

附表4  抽采后煤层瓦斯含量、压力实测统计表，统计表必须附 相关化验单和压力观测记录，化验单、压力观测记录以扫描件形式汇 总，且必须有化验人员、通防科室负责人、通防副总、总工程师签字

确认。

附表4抽采后煤矿瓦斯含量(压力)实测统计表

| 施工地 点 | 测试时 间 | 方位 (°) | 倾角 (°) | 瓦斯含 量(m/t) | 取样段 (m) | 孔深 (m) | 瓦斯压 力(NPa) | 钻孔异 常现象 | 测试人 员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六 、评价结论

根据抽采达标评判和效果检验指标直接测定的结果，明确区域措

施效果是否有效，明确批掘距离和预留超前距。