附 件 2

XX 公  司 XX 煤  矿

# XX 采煤工作面抽采设计

编制单位：

编 制 人 ：

审   核：

单位负责人：

X 年X 月X日

会 审 意 见

会审时间：      年   月    日

主持人：(必须是总工程师或矿长)

会审意见：

1.

会审意见共    条

会审人员签字

| 单 位 | 姓 名 | 职 务 | 单 位 | 姓名 | 职 务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

会审人员必须包括通防副总、地质副总、安全副总，通风、技术、安监、 地测、调度室、施工单位部门负责人或技术负责人(必须有助理以上职称)

参加：

审批意见：  (必须经总工程师和矿长审批)

审批人签字：

目    录

第 一章 编制依据	1

第二章 概 况 	2

一、矿井(采区)基本情况 	2

二 、工作面情况 	 2

第三章 安全系统 	4

一、通风系统 	4

二、抽采系统 	4

三 、监控系统 	 4

四、供电系统 	4

五、人员定位系统 	4

六 、通信联络系统	 5

七、矿井压风系统 	 5

八 、紧急避险系统	5

九、供水施救 	5

第四章 XX采煤工作面瓦斯涌出情况 	6

一 、XX工作面邻近煤层瓦斯含量情况	6

二、XX采煤工作面瓦斯涌出量预计 	6

第五章 XX 采煤工作面瓦斯综合治理措施 	9

一 、工作面瓦斯综合抽采治理	 9

二 、瓦斯抽采管路选型	14

三、采煤工作面需风量计算 	15

第六章 抽采工程计划	18

一、钻孔施工计划	18

二、瓦斯管路施工计划	18

三 、有效预抽时间及预抽效果 	18

XX采煤工作面抽采设计

第 一 章  编 制 依 据

# 一、《煤矿安全规程》 (2016版);

# 二、《防治煤与瓦斯突出细则》  (煤安监技装〔2019〕28号);

三、《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》  (安监总煤装〔2011〕163号);

四、《煤矿瓦斯抽采规范》  (AQ1027-2006);

# 五、《煤层瓦斯含量井下直接测定方法》  (GB/T23250);

# 六、《煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定方法》  (AQ/T1047-2007);

七、 《煤矿瓦斯抽采工程设计标准》  (GB50471-2018)

八、《煤矿矿井风量计算方法》  (MT/T634-2019);

九、《XX 工作面地质预测预报资料》;

十、贵州省相关规定及要求

(相关规定如有变化，以最新版本为准)

第二章  概 况

一 、矿井(采区)基本情况

1.开采煤层赋存情况

简述矿井(采区)开采范围内的各煤层厚度、间距及可采煤层。

包含煤层自燃发火倾向性、煤尘爆炸危险性情况。

# 2.突出危险性鉴定情况

井田范围内采掘工程揭露的所有平均厚度在0.3m 及以上的煤层突出危险性鉴定情

况，及相邻矿井开采的同一煤层鉴定或者认定情况。

# 3.矿井(采区)采取的瓦斯抽采措施

简述矿井(采区)是否开采保护层、采掘工作面采取的哪种预抽煤层瓦斯措施。

4.矿井打钻抽采队伍建设情况

简述打钻抽采队伍建设情况。

二、工作面情况

1.巷道布置及主要技术参数

(1)工作面巷道布置

(2)工作面巷道的几何参数、支护形式、工作面运输、回风巷标高、收作线位置、

采高、预计回采时间

(3)工作面储量、工作面生产循环组织

(4)工作面设计生产能力，平均日推进长度、预计日产量

加

□

购      图

附图1:XX采煤工作面布置平、剖面图

2.采煤工作面与邻近区域巷道布置的基本情况

说明采煤工作面上、下煤层开采情况，周边采掘活动现状，与邻近区域巷道及工作

面位置关系，邻近煤层采掘活动现状。

对采煤工作面应力集中情况进行分析。

3.煤层赋存概况

说明工作面回采煤层的产状(走向、倾向)、煤的结构类型、破坏程度、平均煤厚、

倾角、埋深(说明最大埋深位置)、夹矸(软分层)分布等内容(附综合柱状图说明)。

说明采煤工作面顶底板岩性。

回采煤层底板法距50m 和顶板冒落带及裂隙带的煤层赋存情况。

4.区域煤层瓦斯情况

说明效果检验区域煤层原始煤体瓦斯含量(本地质单元的实测瓦斯参数和地勘或瓦  斯地质图数据，数据相差较大的要进行分析),采取预抽煤层瓦斯区域措施前实测煤层

瓦斯含量(包含煤层鉴定情况、瓦斯参数测定情况等)。

# 5.地质构造情况

说明采煤工作面(包括工作面邻近区域)构造发育情况。  (地质部门应根据钻孔资  料分析构造情况，并说明构造对回采工作面的影响范围)如有构造，说明构造的落差、 产状、发育情况，并在附图1 XX采煤工作面布置平、剖面图中标明构造与采煤工作面

的位置关系及相关参数。

第三章 安全系统

# 一、通风系统

矿井通风方式、主通风机主要运行参数(型号、电机功率、叶片运行角度)、矿井

(采区)总进风、回风量，有效风量率等。

XX工作面建立安全可靠的独立通风系统及加强控制通风风流设施的措施。

附图2:XX 工作面通风系统图

二、抽采系统

抽采泵主要运行参数(型号、电机功率、目前主要抽采参数)、矿井抽采率、矿井

主要抽采管路布置情况等。

简述 XX 工作面局部抽采系统布置情况，抽采自动计量装置安设情况 (本煤层与穿

层钻孔预抽邻近煤层瓦斯分源计量情况)。

三、监控系统

简述矿井安全监控系统主要情况介绍。

XX工作面(及钻孔施工巷道)安全监控系统布置情况(传感器安装位置、报警浓度、

断电浓度、复电浓度、控制区域)。

简述矿井视频监控系统主要情况介绍。

XX 工作面视频监控系统布置情况。

四 、供电系统

简述XX 工作面供电系统。

五、人员定位系统

简述矿井人员定位系统及 XX 工作面射频卡信号接收器安装情况。

# 六、通信联络系统

简述矿井通信联络系统及 XX 工作面通信联络电话安装情况。

七、矿井压风系统

简述矿井压风系统及 XX 工作面压风系统安装情况。

八、紧急避险系统

简述矿井井下永久避难硐室及XX 工作面临时避难硐室布置情况。

九、供水施救

简述矿井供水施救及 XX工作面供水施救安装布置情况。

第四章 XX 采煤工作面瓦斯涌出情况

按照国家“以风定产、先抽后采、监测监控”的瓦斯治理方针，本着“抽采为主、 风排为辅”的瓦斯治理原则，采取“高精准、大孔径、严封闭、高效抽”实施瓦斯综合

治理。

# 一、XX工作面邻近煤层瓦斯含量情况

说明采煤工作面区域地质勘探和本块段或相邻块段实测的瓦斯参数，包括测定 点标高、煤层原始瓦斯含量、瓦斯压力、吸附常数、工业指标等；本煤层邻近已采 块段瓦斯涌出量梯度、涌出量与含量比例关系。上邻近层法距80m范围内煤层瓦斯

含量，下邻近层法距50m范围内煤层瓦斯含量情况。

# 二、XX采煤工作面瓦斯涌出量预计

设计根据《矿井瓦斯涌出量预测方法 (AQ1018-2006)》  标准，采用分源预测法对

采煤工作面瓦斯涌出量进行预测。

1、回采工作面瓦斯涌出量预测

Qx=Q+Q₂

式中： Qx—— 回采工作面相对瓦斯涌出量， m²/t;

Q—— 开采层相对瓦斯涌出量， m²/t;

Q—— 邻近层相对瓦斯涌出量， m'/t;

(1)矿井开采煤层为薄~中厚煤层，按照 AQ1018-2006 标准附录A 按下公式计算：

Q=K×K₂×K×m(W-8)/M

式中： Q——开采煤层(包括围岩)瓦斯涌出量，m²/t;

M——工作面采高， m;

m—— 开采层厚度， m;

K—— 围岩瓦斯涌出系数；K, 值选取范围为1.1-1.3;全部陷落法管理顶板，碳质组  分较多的围岩，K,取1.3;局部充填法管理顶板K,取1.2;全部充填法管理顶板K;取1 . 1;

砂质泥岩等致密性围岩 K,取值可偏小；

K,——工作面丢煤瓦斯涌出系数， K=1/n,n    为工作面采出率；

K;——采区内准备巷道预排瓦斯对开采层煤体瓦斯涌出的影响系数。采用长壁后退

式回采时，按下式确定：

K₂=(L-2h)/l

式中： L     工作面长度，取Xm;

h            巷道瓦斯排放带宽度，取Xm;

W—— 煤的原始瓦斯含量， m/t;

W         煤的残存瓦斯含量，m/t, 根椐《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》(安监总煤装

[2011]163号)选取：

式中： a 、b—— 吸附常数；

A,——煤的灰分，%;

Mad—— 煤的水分，%;

r——煤的容重，t/m²;

π——煤的孔隙率， m3/m3。

根据上式计算，各煤层残存瓦斯含量计算结果见表1。

表1    各煤层残存瓦斯含量计算表

| 煤层 | 吸附常数a | 吸附常数b | A.(%) | Mad(%) | 容重γ(t/m³) | Wr(m³/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2)邻近层瓦斯涌出量

式中： q₂—— 邻近层相对瓦斯涌出量，m²/t。

m,——第 i 个邻近层煤层厚度，m。

M——工作面采高，m。

n;—— 第 i  个邻近层瓦斯排放率，%,参照AQ1018-2006标准附录D选取。

XX 采煤工作面上邻近层法距80m 范围内煤层有XX 煤层，下邻近层法距50m 范围内

煤层有XX 煤层，层间距分别为XX、XXm。

根据邻近层瓦斯排放率曲线， XX 采煤工作面开采时，瓦斯排放率及邻近层瓦斯涌出

量见表2。

各煤层未受采动影响的情况下采煤工作面瓦斯涌出量见下表2。

表 2    采煤工作面瓦斯涌出量计算表

| 名称 | 煤 层 | K₁ | K₂ | K₃ | 与开采 层间距 | 排放 率 | 煤层厚 度 | 采高 | 原始瓦 斯含量 | 残存瓦 斯含量 | 相对瓦斯 涌出量 | 绝对瓦斯 涌出量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | (m) | % | (m) | (m) | (m³/t) | (m³/t) | (m²/t) | (m³/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开采层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邻近层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

XX 采煤工作面在进行回采作业之前必须抽采达标。根据《煤矿瓦斯抽采达标暂行规 定》(安监总煤装[2011]163号)相关规定，矿井瓦斯抽采后煤层瓦斯含量必须<8.0m²/t

以下，本次设计取Xm²/t进行有关计算。预抽后各煤层采煤工作面瓦斯涌出量见下表3。

表 3    预抽后采煤工作面瓦斯涌出量计算表

| 名称 | 煤 层 | K₁ | K₂ | K₃ | 与开采层 间距 | 排放 率 | 煤层厚 度 | 采高 | 残余瓦斯 含量 | 残存瓦斯 含量 | 相对瓦 斯涌出 量 | 绝对瓦斯 涌出量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (m) | % | (m) | (m) | (m³/t) | (m²/t) | (m²/t) | (m²/min) |
| 开采层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邻近层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

回采工作面

切眼

第五章 XX采煤工作面瓦斯综合治理措施

按照国家“以风定产、先抽后采、监测监控”的瓦斯治理方针，本着“抽采为主、 风排为辅”的瓦斯治理原则，采取“高精准、大孔径、严封闭、高效抽”实施瓦斯综合

治理。

# 一、工作面瓦斯综合抽采治理

1.顺层钻孔预抽回采区域煤层瓦斯

XX 采煤工作面采取顺层钻孔预抽回采区域煤层瓦斯区域防突措施，在顺槽采帮沿煤 倾向施工抽采钻孔，抽采半径(相应抽采时间XX 个月)Xm, 孔直径为XXmm, 封孔长度 XXm, 钻孔设计长度XXm。钻孔倾角与煤层倾角一致，根据现场施工情况进行调整。预计

抽采浓度XX%,  抽采纯量XXm/min。

| 回采工作面 |  |
| --- | --- |

附图3:采煤工作面顺层钻孔设计

2.穿层钻孔预抽回采区域煤层瓦斯

XX 采煤工作面采取穿层钻孔预抽回采区域煤层瓦斯区域防突措施，在底抽巷(或其 他巷道)内施工穿层抽采钻孔，抽采半径(相应抽采时间XX 个月)Xm, 孔直径为XXmm,

封孔长度XXm。预计抽采浓度 XX%,  抽采纯量XXm/min。

附图4:采煤工作面穿层钻孔设计

要求：1、根据矿井瓦斯防治工作的实际需要，将预抽煤层瓦斯的整个回采区段划

分为若干个评价单元，针对每一个评价单元在其抽采管网安装在线计量装置。

# 2、松软煤层的瓦斯抽采钻孔必须采用“两堵—注+带压封孔+全程套管”抽采工艺。

3.穿层钻孔预抽被保护层及邻近层瓦斯

在开采保护层时，被保护层在卸压后瓦斯大量解吸、透气性急剧增加，是抽采效率 最高的时候。根据《防治煤与瓦斯突出细则》第62条有关要求： “开采保护层时，应 当做到连续和规模开采，同时抽采被保护层和邻近层的瓦斯”。因此，矿井开采保护层 时应布置穿层钻孔预抽被保护层和邻近层的煤层瓦斯。在底抽巷(或顺槽巷道)内施工 穿层抽采钻孔(对距本煤层法向距离小于5m 的平均厚度大于0.3m的邻近突出煤层，采 取穿层钻孔抽采措施，预抽钻孔控制范围与本煤层相同，布置示意图与穿层钻孔预抽被 保护层及邻近层瓦斯相同),抽采半径 Xm, 孔直径为XXmm, 封孔长度 XXm, 钻场之间钻 孔压茬长度XXm (在顺槽内施工钻孔有压茬长度，底抽巷施工的钻孔无压茬长度)。预

计抽采浓度 XX%, 抽采纯量XXm/min 。

附图5:采煤工作面被保护层及邻近层抽采钻孔(底抽巷内施工)设计

附图6:采煤工作面被保护层及邻近层抽采钻孔(顺槽内施工)设计

附图7:采煤工作面被保护层及邻近层定向抽采钻孔(顺槽内施工)设计

4.采空区瓦斯抽采

(1)工作面回采前，从回风顺槽每间距XXm 施工高位钻场，每个钻场共布置X 个 钻孔(采用普通回转钻机或者定向钻机施工),钻孔层位在距X 煤层顶板X～XXm 左右，

覆盖范围为工作面上隅角以下XXm裂隙带，钻孔直径为XXmm, 钻场之间钻孔压茬长度

XXm。 钻孔施工完毕后连接XX 回顺抽采管路进行抽采。预计抽采浓度 XX%, 抽采纯量

XXm ³/min。

附图8:采煤工作面采空区高位钻孔设计

上 下 位 移

孔深/m

孔深/m

附图9:采煤工作面采空区定向高位钻孔设计

(2)XX 采煤回采前，在回顺非采帮底板安装一趟XXmm 的低负压瓦斯抽采管至上隅 角处，每间隔XXm 预留一个三通，根据上隅角瓦斯涌出情况及时安装插管，抽采上隅角

瓦斯。预计抽采浓度XX%, 抽采纯量XXm/min。

附图10:采煤工作面埋管(插管)安装设计

(3)回采结束后，在XX 顺槽开口处施工永久密闭，密闭内预埋DN200mm 抽采管抽

采采空区内的瓦斯。预计抽采浓度XX%, 抽采纯量XXm/min。

附图11:采空区抽采设计

根据现场条件，合理选择抽采方法。

二、瓦斯抽采管路选型

1.XX 顺槽(底抽巷)抽采管路选择

(1)XX 钻孔抽采混合量计算：

Qx=Q/C=(XX÷XX)÷XX%     =XX(m³/min)

式中： Qx—  抽采混合流量， m/min ;

Q — XX 抽采钻孔瓦斯量，m²/min;

C  —XX抽采钻孔抽采浓度，取 XX%;

(2)XX 顺槽(底抽巷)抽采管路管径计算：

D=0.1457(Qx/V)1/2=XX×[(XX+XX)÷12]1/2               =XX(m)

式中： Qx—   抽采总混合流量，m/min;

D — 抽采管直径，m;

V — 瓦斯在管路中的平均流速， m/s, 一般取V=10m/s～15m/s。

通过计算可知需在XX 顺槽(底抽巷)安装一XXmm 的抽采管即可。

2.XX  顺槽低负压抽采管路选择

(1)XX  顺槽低负压抽采混合量计算：

Qx=Q/C=(XX÷XX)÷XX%=XX(m³/min)

式中： Qx—   抽采混合流量， m²/min;

Q — XX 顺槽低负压抽采瓦斯量，m/min;

C  —XX 顺槽低负压抽采浓度，取 XX%;

(2)XX  顺槽低负压抽采管路管径计算：

D=0.1457(Qx/V)1/2=XX×[(XX+XX)÷12]1/2               =XX(m)

式中： Qg — 抽采总混合流量， m/min;

D — 抽采管直径，m;

V—  瓦斯在管路中的平均流速， m/s, 一般取V=10m/s～15m/s。

通过计算可知需在XX 顺槽安装一 XXmm 的低负压抽采管即可。

# 三、采煤工作面需风量计算

1.工作面通风方式及通风路线

XX 采煤工作面采用X 型通风

XX 采煤工作面进风通风线路：

2.需风量计算

采煤工作面的风量应按瓦斯涌出量和爆破后的有害气体以及工作面气象条件、风速

和人数等规定分别进行计算，取其最大值。

(1)按瓦斯涌出量计算

Qx=100×q××Kc

式中：  Qx — 采煤工作面实际需要的风量， m/s;

qnx— 采煤工作面经瓦斯抽采以后的瓦斯涌出量(预抽后采煤工作面瓦斯涌

出量- (邻近煤层瓦斯抽采量+采空区瓦斯抽采量+采空区抽采量),m/min ;

K  —采煤工作面瓦斯涌出不均衡的备用风量系数，按煤矿矿井风量计算方

法》 (MT/T634-2019)  表1选取；

(2)按气象条件计算

Qx=60V×S×Kfh×Kf1×70%

式中：

V——采煤工作面适宜的风速，按《煤矿矿井风量计算方法》 (MT/T634-2019) 表 2

选取；

S,—— 采煤工作面平均断面积，本矿采煤工作面为综采，根据经验公式S=(3.0~

3.6)×(M-0.3),M            为煤厚。

Kfh— 采煤工作面采高调整系数，按《煤矿矿井风量计算方法》 (MT/T634-2019)

表3选取；

Kfl— 采煤工作面长度系数，按《煤矿矿井风量计算方法》 (MT/T634-2019)  表 4

选取；

70%—采煤工作面有效通风断面系数。

(3)按使用炸药量计算

每千克一级煤矿许用炸药爆破后稀释炮烟所需的新鲜风量最小为25m/min  按下式

计算：

Qx=25A

每千克二、三级煤矿许用炸药爆破后稀释炮烟所需的新鲜风量最小为10m/min   按下

式计算：

Q==10A

A—采煤工作面一次爆破所用的最大炸药量，单位为千克 (kg)。

(4)按工作人员数量计算

Qx =4Nc

式中：

Nc—— 回采工作面同时工作的最多人数。

(5)按风速验算

按下式进行验算，

0.25×S≤Qx≤4.0×Sc

式中： Qx —采煤工作面风量， m²/s;

S— 第 i  个采煤工作面的平均有效断面面积， m² ;

4—采煤工作面最高允许风速，m/s;

0.25—采煤工作面最低允许风速，m/s;

经验算满足要求。

(6)工作面需风量的确定

根据上述计算，取上述计算的最大值，确定采煤工作面的需风量为XXm/min 。

第六章  抽采工程计划

一 、钻孔施工计划

| 地点 | 钻孔 类型 | 钻孔 数量 | XX月 | XX月 | XX月 | XX月 | XX月 | XX月 | XX月 | XX月 | XX月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 来数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 抽采纯量 (万m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钻机型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钻机台数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：钻孔总工程量、岩孔单进量、煤孔单进量等参数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、瓦斯管路施工计划

| 地点 | 管径 | 米数(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | XX月 | XX月 | XX月 | XX月 | XX月 | XX月 | XX月 | XX月 | XX月 | XX月 |

三 、有效预抽时间及预抽效果

采煤工作面分为XX 个抽采评价单元(每个评价长度不得小于200m),  预计第X 个

评价单元在采面回采时(抽采达标评判时)抽采时间为X 个月，预计共计抽采纯量X 万

m³。

1.瓦斯抽采后煤的残余瓦斯含量计算

式中： Wex—煤的残余瓦斯含量， m/t;

W₀— 煤的原始瓦斯含量，m/t;

Q— 评价单元钻孔抽排瓦斯总量，m²;

G— 评价单元参与计算煤炭储量， t。

评价单元参与计算煤炭储量G 按公式计算：

G=(L-H₁-H₂+2R)(l-h-h₂+R)my

式中： L —评价单元煤层走向长度，m;

1—评价单元抽采钻孔控制范围内煤层平均倾向长度， m;

H₁ 、H₂— 分别为评价单元走向方向两端巷道瓦斯预排等值宽度， m。 如果无巷道

则为0;

h 、 h— 分别为评价单元倾向方向两侧巷道瓦斯预排等值宽度，m。 如果无巷道则

为0;

R —抽采钻孔的有效影响半径， m;

m— 评价单元平均煤层厚度，m;

y— 评价单元煤的密度，t/m²。

H₁ 、H₂ 、h、z    应根据矿井实测资料确定，如果无实测数据，可参照《煤矿瓦斯

抽采达标暂行规定》附表1中的数据或计算式确定。

2. 可解吸瓦斯量计算方法

W;=Wcx-Wcc

式中： W— 煤的可解吸瓦斯量， m²/t;

Wgy—抽采瓦斯后煤层的残余瓦斯含量， m²/t;

Wee— 煤在标准大气压力下的残存瓦斯含量。

经计算在抽采达标评判时预计残余瓦斯含量为XXm³/t,煤的可解吸瓦斯量为XXm²/t,

符合《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》要求。