附 件 7

XX 有限公司XX 煤矿

# XX 掘进工作面揭X 煤防突专项设计

(非保护层开采范围内)

编制单位：

编 制 人 ：

审    核：

单位负责人：

X 年X 月X日

会 审 意 见

会审时间；       年   月    日

主持人：(必须是总工程师或矿长)

会审意见：

1.

会审意见共    条

会审人员签字

| 单 位 | 姓 名 | 职 务 | 单 位 | 姓 名 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

审批人签字：

XX掘进工作面揭X 煤防突专项设计

目  录

第 一 章 编制依据	1

第二章 概 况 	 2

一 、矿井(采区)基本情况 	 2

二 、工作面概述 	2

第三章 安 全 系 统	 4

一、通风系统 	4

二 、抽采系统 	 4

三、监控系统 	 4

四 、供电系统	 4

五、人员定位系统 	 5

六 、通信联络系统 	 5

七、矿井压风系统 	 5

八 、紧急避险系统	 5

九 、供水施救 	5

第四章 揭煤工序设计 	6

第五章 巷道揭煤过程中煤层层位控制及瓦斯参数测定 	8

一 、地质前探 	 8

二 、边探边掘 	 8

第六章 区域综合防突措施	10

一 、区域突出危险性预测	 10

二、区域防突措施 	10

三 、区域防突措施效果检验 	11

四 、区域验证	14

第七章 局部综合防突措施 	15

一 、工作面突出危险性预测	 15

二 、工作面防突措施 	17

三、工作面防突措施效果检验 	21

四 、安全防护措施 	23

第八章 加强巷道支护的专门措施 	 26

XX掘进工作面揭X 煤防突专项设计

第九章 组织管理措施 	27

一、成立领导小组 	27

二 、明确职责 	27

三、综合防突措施实施过程管理和突出预兆管控 	 27

四 、揭煤队伍和人员素质要求 	27

五、揭煤队伍进入揭煤区域个体人员防突知识培训要求 	 27

XX 掘进工作面揭 X 煤防突专项设计

第一章 编制依据

一、《煤矿安全规程》 (2016版);

二、《防治煤与瓦斯突出细则》 (煤安监技装〔2019〕28号);

三、 《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》 (安监总煤装〔2011〕163号);

四、 《煤层瓦斯含量井下直接测定方法》  (GB/T23250);

五、《煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定方法》 (AQ/T1047-2007);

# 六、 《 XX 工作面揭煤地质说明书》;

七、 《煤与瓦斯突出矿井反向风门设置技术条件》  (MT1066-2008);

八、贵州省相关规定及要求。

(相关规定如有变化，以最新版本为准)

第二章 概 况

# 一、矿井(采区)基本情况

1.开采煤层赋存情况

简述矿井(采区)开采范围内的各煤层厚度、间距及可采煤层。

包含煤层自燃发火倾向性、煤尘爆炸危险性情况。

2.突出危险性鉴定情况

井田范围内采掘工程揭露的所有平均厚度在0.3m及以上的煤层突出危险性鉴定情况，及

相邻矿井开采的同一煤层鉴定或者认定情况。

3.矿井(采区)开拓(准备)方式

4.矿井(采区)区域防突措施选择

简述矿井(采区)是否开采保护层、采掘工作面采取的哪种预抽煤层瓦斯措施。

5.矿井(采区)采取的工作面防突措施

简述矿井(采区)采掘工作面主要采取哪种工作面防突措施。

6.矿井防突机构建设情况

简述防突职能部门、防突预测预报专业队伍、打钻抽采队伍、通风专业队伍、瓦斯监测监

控专业队伍、爆破专业队伍建设情况。

# 二、 工作面概述

1.掘进目的、掘进工艺与施工组织及巷道用途

2.巷道设计长度及服务年限

3.相关巷道采掘关系

说明与上、下邻近工作面关系(如揭煤工作面在保护范围内，需明确说明范围)

说明与同层位邻近工作面关系。

对揭煤工作面应力情况进行分析。

4.预计揭煤时间

5.XX工作面巷道布置及巷道支护方式

附图1:XX 掘进工作面施工平、剖面图

6.XX掘进工作面穿过的煤岩层及沿煤层掘进顶底板岩性特征

说明揭煤工作面顶底板岩性。

7.揭煤区域煤层赋存概况

说明揭煤区域煤层(包含与揭煤区域煤层层间距小于5m 的所有煤层，下同)产状、煤的 结构类型、破坏程度、煤厚、倾角、揭煤点埋深、夹矸(软分层)分布等内容。包含煤层自燃

发火倾向性、煤尘爆炸危险性情况。

8.揭煤区域煤层瓦斯地质情况

参照构造单元内及相邻区域煤层瓦斯压力、瓦斯含量、涌出量、突出区域划分，历史瓦斯

突出的基本情况，预计揭煤处的煤层瓦斯压力、瓦斯含量，初步评价揭煤区域的突出危险性。

# 9.揭煤区域地质构造情况

说明揭煤工作面(包括工作面邻近区域)构造发育情况。(地质部门应根据钻孔资料分析 构造情况，并说明构造对揭煤工作面的影响范围)如有构造，说明构造的落差、产状、发育情

况，并在附图1XX 掘进工作面施工平、剖面图中标明构造与揭煤工作面的位置关系及相关参数。

第三章  安 全 系 统

# 一、通风系统

矿井通风方式、主通风机主要运行参数(型号、电机功率、叶片运行角度)、矿井(采区)

总进风、回风量，有效风量率等。

XX 工作面局部通风情况，局部通风机安装地点、局部通风机运行型号、额定风量、XX 工

作面需风量。

XX 工作面建立安全可靠的独立通风系统及加强控制通风风流设施的措施。

附图2:XX 工作面局部通风系统图(标示避灾路线)

# 二、抽采系统

抽采泵主要运行参数(型号、电机功率、目前主要抽采参数)、矿井抽采率、矿井主要抽

采管路布置情况等。

# 三、监控系统

简述矿井安全监控系统主要情况介绍。

XX工作面安全监控系统布置情况(传感器安装位置、报警浓度、断电浓度、复电浓度、

控制区域)。

简述矿井视频监控系统主要情况介绍。

XX 工作面视频监控系统布置情况。

# 四、供电系统

简述 XX 工作面供电系统。

# 五、人员定位系统

简述矿井人员定位系统及 XX 工作面射频卡信号接收器安装情况。

# 六、通信联络系统

简述矿井通信联络系统及 XX 工作面通信联络电话安装情况。

# 七、矿井压风系统

简述矿井压风系统及 XX 工作面压风系统安装情况。

# 八、紧急避险系统

简述矿井井下永久避难硐室及XX 工作面临时避难硐室布置情况。

# 九、供水施救

简述矿井供水施救及 XX 工作面供水施救安装布置情况。

第四章  揭煤工序设计

简述揭煤防突工序及每道工序的施工组织安排，附防突工序流程图。

瓦斯地质分析

前探钻孔探煤(距煤层最小法线距离大丁10 m)

区域预测

无突出危险区

突出危险区

预抽煤层瓦斯区域防突措施(距煤层最小法向距离大于7 m)

突出危险区

区域措施效果检验

无危险区

掘进至距煤层最小法向距离大于5 m 处

无突出危险

有突出危险

区域验证：

工作面预测

工作面防突措施

有突出危险

防突措施效果检 验 无突出危险

安全防护、远距离爆破、边探边掘至距突出煤层最小法向距离不小于2 m 处

揭煤验证

有突出危险

工作面防突措施

煤层段掘进加强支护

无突出危险

煤层段掘进 工作面预测

有突出危险

安全防护措施

远距离爆破揭穿煤层

无突出危险

安全防护措施

远距离爆破揭开煤层

工作面防突措施

附图3:XX 工作面防突工序流程图

《防治煤与瓦斯奕出细则》第一百零三条“若突出煤层煤巷据进工作面前方遇到落差超

过煤层厚度的断层，应当参照石门揭煤的措施执行”。

说明：应加强地质预测预报工作，掌握煤层赋存条件、地质构造等。若断层落差超过7m,  严格按照揭煤工作面距煤层最小法向距离7m 以前实施区域综合防突措施；若断层落差超过煤

层厚度、且小于7m, 煤巷应距揭露断层面最小距离20m 以前实施区域综合防突措施。

第五章 巷道揭煤过程中煤层层位控制及瓦斯参数测定

# 一、地质前探

1.前探钻孔

加强地质预测预报工作，掌握煤层层位，防止误揭煤层事故的发生，在XX掘进工作面掘进 至距煤层最小法向距离10m之前(在地质构造复杂、岩石破碎的区域，揭煤工作面掘进至距煤  层最小法向距离20m之前必须布置一定数量的前探钻孔，也可用物探等手段探测煤层的层位、  赋存形态和底(顶)板岩石致密性等情况，详见附图4),应当至少施工2个穿透煤层全厚且进 入顶(底)板不小于0.5m的前探取芯钻孔(明确开孔位置、孔径、角度、方位，预计见煤深度、 止煤深度、终孔深度、控制范围，明确取芯和测斜要求),并详细记录岩芯资料，确保掌握煤

层赋存条件、地质构造等。

附图4: XX掘进工作面前探钻孔设计

2.物探措施

可选用地震、电磁法等综合物探手段，辅助超前探测前方地质异常。

3.瓦斯参数测定

根据情况选用前探钻孔作测压钻孔或取芯测定原始瓦斯含量(若二者不能共用时，则必须 在最小法向距离7m前施工2个瓦斯压力测定钻孔(明确开孔位置、孔径、角度、方位，预计见 煤深度、止煤深度、终孔深度、控制范围，明确取样数量、测定内容，明确压力测定方法及封

孔工艺),确保掌握煤层瓦斯赋存状况等。

# 二、边探边据

为了防止掘进过程中误揭煤层， XX掘进工作面在距煤层顶(底)板最小法向距离7m至揭穿

煤层进入煤层底(顶)板2m的范围，应当采用物探或钻探手段边探边掘，每循环进尺前必须探

清顶底板法向距离5m范围内煤层赋存情况。距突出煤层法向距离不小于5m处，开展工作面突出

危险性预测工作。

井巷揭煤工作面在距突出煤层最小法向距离5m前经工作面预测或者措施效果检验为无奕 出危险工作面时，应当采用物探或者钻探手段边探边据至距突出煤层法向距离不小于2m处，

然后采用井巷揭煤工作面预测的方法进行揭煤验证。

附表1: XX掘进工作面短探钻孔设计

| 钻孔编号 |  | 开孔位置(m) |  | 孔深(m) | 方位角(度) | 倾角(度) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 顶板往下 | 偏巷道中 |  |  |  |
| 掘进工 作面迎 头 | 1# | X | X | X | X | X |
|  | 2# | X | X | X | X | X |
|  | 3# | X | X | X | X | X |
|  | 4# | X | X | X | X | X |
|  | 5# | X | X | X | X | X |
|  | 6# | X | X | X | X | X |

123

12m

第六章  区域综合防突措施

# 一、区城突出危险性预测

区域预测结果为无突出危险区的应当由煤矿企业技术负责人批准得文件及相关结论。区域

防突措施、区域防突措施效果检验相关章节不需要编制。

区域预测结果为突出危险区的煤层或直接认定为突出危险区的煤层，直接采取区域防突措

施。

# 二、 区城防突措施

1.区域防突措施的选择

根据《防治煤与瓦斯突出细则》第六十四条规定， XX掘进工作面揭煤期间采用穿层(顺 层)钻孔预抽井巷揭煤区域煤层瓦斯作为区域防突措施，钻孔应当在揭煤工作面距煤层最小法 向距离7m 以前实施，穿层钻孔控制石门和立井、斜井揭煤处巷道轮廓线外12m (急倾斜煤层 底部或者下帮6m),  同时还应当保证控制范围的外边缘到巷道轮廓线的最小距离不小于5m(明

确布孔方式、开孔位置、孔径、角度、方位、终孔深度、孔底间距，详见附图5)。

平面坚

| 苍揭煤T.作 县 突中煤层 “x 2m | 道五目 l2r |
| --- | --- |

附图5: XX斜井揭煤掘进工作面揭 XX煤层抽采钻孔设计图

附图6: XX 石门揭煤掘进工作面揭 xx 煤层抽采钻孔设计图

对距所揭煤层法向距离小于5m 的平均厚度大于0.3m的邻近突出煤层，采取穿层钻孔抽

采措施，预抽钻孔控制范围按照《防治煤与瓦斯突出细则》第六十四条第(三)款执行。

2.瓦斯抽采半径：揭煤抽采钻孔设计半径(抽采时间相对应的抽采半径)?依据来源?

3.预抽钻孔封孔方法。松软煤层的瓦斯抽采钻孔必须采用“两堵一注+带压封孔+全程套

管”抽采工艺。封孔长度?

4.钻孔施工质量要求。

5.划分评价单元(根据矿井瓦斯防治工作的实际需要，将预抽煤层瓦斯的整个区域划分为 若千个评价单元，针对每一个评价单元在其抽采管网安装在线计量装置)、预计抽采时间、抽

采量及抽采率。

# 三、 区城防突措施效果检验

采取区域防突措施抽采瓦斯后，满足抽采时间后，必须对瓦斯抽采的基础条件和抽采效果

进行评判，按以下步骤对其进行效果检验：

(一)抽采钻孔有效控制范围界定及布孔均匀程度评价

预抽煤层瓦斯的抽采钻孔施工完毕后，应当对预抽钻孔的有效控制范围进行界定。对该措 施所采取的穿层(顺层)钻孔有效范围，有效范围取相邻有效边缘孔的见煤点之间的连线所圈 定的范围，并且要对钻孔在有效控制范围内的均匀程度进行评价，预抽钻孔间距不得大于设计 间距，当大于设计间距时，要重新补孔加以控制，当预抽钻孔间距符合设计要求时，在预抽煤 层瓦斯后在钻孔有效控制范围内可以按照《防治煤与瓦斯突出细则》的要求进行区域措施效果

检验。

(二)区域措施效果检验指标测定

进行区域效检时严格按下列要求进行，区域效检采用煤层残余瓦斯含量 W作为检验指标。

附图2:区域措施效果检验指标临界值

| 效检指标 | 瓦斯含量 | 瓦斯压力P | 突出倾向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | (m³/t) | MPa |  |
| 临界值 | W<8(构造带 W<6) | p<0.74 | 无突出危险 |
|  | W≥8 | P≥0.74 | 有突出危险 |

1.评价单元划分

预抽煤层瓦斯钻孔施工完毕后，准确记录联抽时间，计算钻孔预抽时间差异系数(预抽时 间最长的钻孔抽采天数减去预抽时间最短的钻孔预抽时间天数的差值与预抽时间最长的钻孔 抽采天数之比),将钻孔间距基本相同和预抽时间基本一致(预抽时间差异系数小于30%)的

区域划分为一个评价单元。

2.预抽效果预评价

钻孔抽采过程中，派专人对抽采情况进行观察测定和采取自动计量装置，统计钻场联抽期 间的瓦斯抽采总量 Q。按以下公式计算预抽瓦斯后煤层的残余瓦斯含量，小于临界指标8m²/t

后，现场实测预抽瓦斯效果指标：

式中：Wer—煤的残余瓦斯含量，m/t;

W₀—煤的原始瓦斯含量， m/t

Q—评价单元钻孔抽排瓦斯总量，m;

G—评价单元参与计算煤炭储量， t。

评价单元参与计算煤炭储量G 按下式计算：

G=(L-H₁-H₂+2R)(l-h-hz+R)my                                        (3)

式中： L— 评价单元煤层走向长度， m;

1一评价单元抽采钻孔控制范围内煤层平均倾向长度，m;

H、H₂—  分别为评价单元走向方向两端巷道瓦斯预排等值宽度， m。如果无巷

道则为0;

A 、名一分别为评价单元倾向方向两侧巷道瓦斯预排等值宽度，m。如果无巷道

则为0;

R —抽采钻孔的有效影响半径， m ;

m— 评价单元平均煤层厚度， m;

γ—评价单元煤的密度， t/m²。

3.现场实测措施效果检验指标

在预抽瓦斯效果预评价满足要求后，现场施工取芯钻孔或测压钻孔进行区域措施效果检

验。利用残余瓦斯含量进行区域措施效果检验时操作步骤及注意事项：

(1)向预揭 X煤区域至少布置四个(五个)检验测试钻孔，分别位于要求预抽区域内的上 部、中部和两侧(自煤层顶板揭煤对实施的防突措施效果进行检验时，应当至少增加1个位于

巷道轮廓线下部的检验测试点)。

附图7: XX掘进工作面揭 X煤区域措施效果检验钻孔设计图

对距所揭煤层法向距离小于5m 的平均厚度大于0.3m 的邻近突出煤层，采取穿层钻孔抽

采措施，分煤层一并进行抽采达标评判及区域措施效果检验。

(2)钻孔布置于所在部位钻孔密度小、孔间距较大、预抽时间较短的位置，并尽可能远离 测试点周围的各抽采钻孔或尽可能与周围预抽钻孔保持等距离，避开采掘巷道的排放范围和工

作面的预抽超前距。在地质构造区和瓦斯异常区要增加检验测试点。

(3)防突考察工到现场后对X 煤进行取煤粉(定点取样),取煤粉后必须按规定进行井下解 析和带到地面实验室进行化验，测定经抽采后钻孔控制范围内的煤层残余瓦斯含量 W,或按照 《煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定方法》 (AQ/T1047-2007) 进行封孔测压。检验测试孔施 工期间应当观察、记录在煤层中进行钻孔等作业时发生的喷孔、顶钻及其他突出预兆，若施工 期间在煤层中进行钻孔等作业时发现了喷孔、顶钻及其他明显突出预兆时，发生明显突出预兆

的位置周围半径100m 内的预抽区域判定为奕出危险区。

(4)化验后，如检验测试孔控制范围内煤层残余瓦斯含量 W小于8m³/t  (残余瓦斯压力 P 小于0.74MPa) 时，以及检验测试孔施工过程中无喷孔、顶钻等其它异常现象，方可认为措施 有效，该区域判定为无突出危险区；如检验测试孔控制范围内的煤层残余瓦斯含量W 大于8m³/t  	(残余瓦斯压力P 大于0.74MPa),   或施工期间在煤层中进行钻孔等作业时发现了喷孔、顶钻 及其他明显突出预兆时，则措施无效，该区域仍为突出危险区，必须继续进行区域瓦斯抽采且

直至措施经效检有效。

# 四、 区域验证

区域预测为无突出危险区或者区域措施效果检验有效时，对井巷揭煤区域进行的区域验

证，应当采用钻屑瓦斯解吸指标法进行。

第七章 局部综合防突措施

# 一、工作面奕出危险性预测

XX掘进工作面施工至 X 煤层顶(底)板法距5m 位置时(地质构造复杂、岩石破碎的区域

应当适当加大法向距离),进行工作面突出危险性预测。

XX 掘进揭煤工作面突出危险性预测方法采用钻屑瓦斯解吸指标法，钻屑瓦斯解吸指标法

操作方法及要求如下：

( 一 )揭 X 煤前： XX 掘进工作面施工至X 煤层顶(底)板法距5m位置时，采用钻屑瓦斯 解吸指标法预测井巷揭煤工作面突出危险性，由工作面向煤层的适当位置至少打3个钻孔时， 在钻孔钻进到煤层时每钻进1m 采集一次孔口排出的粒径为1～3mm 的煤钻屑，测定其瓦斯解吸

指标K₁ (△h₂) 值。

附图8: XX 掘进工作面(斜井揭煤、石门揭煤)揭 X 煤前工作面突出危险性预测钻孔设计

经工作面预测或者措施效果检验为无突出危险工作面时，应当采用物探或者钻探手段边 探边据至距突出煤层法向距离不小于2m 处，然后采用井巷揭煤工作面预测的方法进行揭煤验

证。若经揭煤验证为无突出危险工作面时，方可揭开突出煤层。

附表3:钻屑瓦斯解吸指标法预测井巷揭煤工作面突出危险性的参考临界值

| 煤样 | 指标临界值/(mL/(g.min) | △h₂指标临界值/Pa |
| --- | --- | --- |
| 干煤样 | 0.5 | 200 |

| 湿煤样 | 0.4 | 160 |
| --- | --- | --- |

(二) 过 X煤据进期问： XX 掘进工作面全部或者部分在煤层中掘进期间，采用钻屑指标  法连续进行工作面预测，在近水平、缓倾斜煤层工作面应当向前方煤体至少施工5个直径42mm、 孔深8～10m 的预测钻孔(在倾斜或者急倾斜煤层至少施工4个预测钻孔)。钻孔应当尽可能  布置在软分层中，其中1个钻孔位于掘进巷道断面中部，并平行于掘进方向，其他钻孔的终孔 点应位于巷道断面两侧轮廓线外2～4m 处。预测钻孔从第2m 深度开始，每钻进1m测定该1m

段的全部钻屑量 S, 每钻进2m 至少测定一次钻屑瓦斯解吸指标 K(△h₂)  值。

附表4:钻屑指标法预测煤巷掘进工作面突出危险性的参考临界值

| 钻屑瓦斯解吸指标K, (mL/(g.min)) | 钻屑瓦斯解吸指标△h₂/Pa | 钻屑量S/ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kg*m') | (L*m-h |
| 0.5 | 2 DG | 6 | 5.4 |

附图9:XX揭煤掘进工作面全部或者部分在煤层中掘进期间工作面突出危险性预测钻孔设

计

( 三 ) 过X煤后： XX掘进工作面从揭穿 X 煤层进入顶(底)板至巷道距顶(底)最小法  距 2m 前，按照井巷揭煤工作面突出危险性预测 (揭煤前)的方法进行工作面突出危险性预测，

若预测为无突出危险工作面，方可完成揭煤作业。

(四)工作面突出危险性预测注意事项

1.施工预测钻孔时，在煤层中钻进速度要均匀应控制在1m/min 左右，确保测定指标准确，

钻孔倾角可根据现场煤岩层倾角进行调整，保证钻孔布置在煤层中。

2.XX掘进工作面揭 X 煤前或过X 煤后施工预测钻孔时，先用风钻配φ50钻头施工钻孔穿 透岩柱后停钻，见煤后换用煤帮钻机配φ38的螺旋钻杆和φ42的钻头进行施工，用风钻施工 穿透岩石钻孔时采用干式打眼(根据现场情况可直接采用全液压坑道钻机施工，在钻孔钻进到 煤层时每钻进1m采集一次孔口排出的粒径为1～3mm 的煤钻屑，测定其瓦斯解吸指标K(△h₁)   值);打钻时现场作业人员要带好防尘口罩，并使用好各种防尘设施；现场人员必须配合工作

面突出危险性预测人员，按照工作面突出危险性预测工的要求进行布孔和施工。

3.当最大钻屑量、钻屑瓦斯解吸指标都小于临界值时， 一般判定该工作面为无突出危险性 工作面，但当工作面出现突出有声预兆(如煤体出现劈裂声、炮声、闷雷声)和无声预兆(如 煤层层理紊乱、煤变软变暗、掉渣、煤面外鼓、片帮、瓦斯浓度突然增大、瓦斯涌出忽大忽小  及打钻时出现喷孔、顶钻等现象)时，应判定该工作面为突出危险工作面，必须采取防突措施。 经预测指标不超限且工作面打钻时无喷孔、顶钻等其他明显突出预兆时，过煤门期间必须留有

2m的预测钻孔超前距后方能施工； 同时对多煤层进行预测时，按照最小批据距离进行批据。

4.当出现动力现象时，必须停止作业，进行全面分析，重新采取区域防突措施。

# 二、工作面防突措施

当工作面突出危险性预测或者揭煤前论证为突出危险工作面时，必须采取工作面防突措

施，直到经措施效果检验和验证为无突出危险工作面。

( 一 )揭X煤前工作面防突措施的选择：

# 1.超前钻孔预抽瓦斯、超前钻孔排放瓦斯工作面防突措施

Xx掘进工作面施工至 X煤层顶(底)板法距5m位置工作面预测有突出危险性时，采用超 前钻孔预抽瓦斯、超前钻孔排放瓦斯工作面防突措施，钻孔控制到石门揭煤工作面巷道两侧和 上部轮廓线外至少5m, 开孔间距 X×X,孔径φXmm (明确布孔方式、开孔位置、角度、方位、

终孔深度、孔底间距，采取排放钻孔措施的，明确排放的时间)。

附图10: XX 斜井揭煤掘进工作面揭 X 煤前工作面超前钻孔设计

附图11: XX 石门揭煤掘进工作面揭 X 煤前工作面超前钻孔设计

2.水力冲孔工作面防突措施

Xx掘进工作面施工至 X煤层顶(底)板法距5m位置工作面预测有突出危险性时，采用水

力冲孔工作面防突措施，钻孔控制揭煤巷道至轮廓线外3—5m的煤层，冲孔顺序为先冲对角孔

后冲边上孔，最后冲中间孔，石门全断面冲出的总煤量(t) 数值不得小于煤厚 (m) 的20倍。

# 3.金属骨架工作面防突措施

XX掘进工作面施工至 X煤层顶(底)板法距2m 位置进行揭煤验证有突出危险性时，采取 金属骨架工作面防突措施，井巷揭煤工作面金属骨架措施在石门和斜井上部和两侧或者立井周 边外0.5～1.0m范围内布置骨架孔。骨架钻孔应当穿过煤层并进入煤层顶(底)板至少0.5m, 当钻孔不能一次施工至煤层顶(底)板时，则进入煤层的深度不应小于15m。钻孔间距一般不 大于0.3m, 对于松软煤层应当安设两排金属骨架，钻孔间距应当小于0.2m。骨架材料可选用 8kg/m及以上的钢轨、型钢或者直径不小于50mm 的钢管，其伸出孔外端用金属框架支撑或者 砌入碹内等方法加固。插入骨架材料后，应当向孔内灌注水泥砂浆等不延燃性固化材料。

揭开煤层后，严禁拆除金属骨架。

# 4.煤体固化工作面防突措施

Xx掘进工作面施工至X煤层顶(底)板法距2m 位置进行揭煤验证有突出危险性时，采取 煤体固化工作面防突措施，井巷揭煤工作面煤体固化措施适用于松软煤层，增加工作面周围煤 体的强度。向煤体注入固化材料的钻孔应当进入煤层顶(底)板0.5m及以上， 一般钻孔间距 不大于0.5m, 钻孔位于巷道轮廓线外0.5～2.0m 的范围内，根据需要也可在巷道轮廓线外布

置多排环状钻孔。当钻孔不能一次施工至煤层顶板时，则进入煤层的深度不应小于10m。

各钻孔应当在孔口封堵牢固后方可向孔内注入固化材料。可以根据注入压力升高的情况或

者注入量决定是否停止注入。固化操作时，所有人员不得正对孔口。

在巷道四周环状固化钻孔外侧的煤体中，预抽或者排放瓦斯钻孔自固化作业到完成揭煤前 应当保持抽采或者自然排放状态，否则，应当施工一定数量的排放瓦斯钻孔。从固化作业完成

到揭煤结束的时间超过5天时，必须重新进行工作面突出危险性预测或者措施效果检验。

XX据进工作面施工至X煤层顶(底)板法距5m 位置至揭开煤层前、穿过煤层后工作面预 测有突出危险性时，可采取超前钻孔预抽瓦斯、超前钻孔排放瓦斯、水力冲孔、金属骨架、  煤体固化等工作面防突措施中的一种或者几种，但是必须符合《防治煤与瓦斯突出细则》第

九十六条规定要求。

( 二 ) 过X煤据进期问超前钻孔工作面防突措施

xx掘进工作面全部或者部分在煤层中掘进期间进行工作面预测有突出危险性时，采用超

前钻孔作为工作面防突措施：

(1)超前钻孔巷道两侧轮廓线外钻孔的最小控制范围：近水平、缓倾斜煤层两侧各5m,

倾斜、急倾斜煤层上帮7m、下 帮 3m。当煤层厚度较大时，钻孔应当控制煤层全厚或者在巷道

顶部煤层控制范围不小于7m, 巷道底部煤层控制范围不小于3m;

(2)钻孔在控制范围内应当均匀布置，在煤层的软分层中可适当增加钻孔数。钻孔数量、

孔底间距等应当根据钻孔的有效抽放或者排放半径确定；

(3)钻孔直径应当根据煤层赋存条件、地质构造和瓦斯情况确定， 一般为75～120mm,

地质条件变化剧烈地带应当采用直径42～75mm 的钻孔；

(4)煤层赋存状态发生变化时，及时探明情况，重新确定超前钻孔的参数；

(5)钻孔施工前，加强工作面支护，打好迎面支架，背好工作面煤壁(明确布孔方式、

开孔位置、角度、方位、终孔深度、孔底间距，采取排放钻孔措施的，明确排放的时间)。

附图12: XX 揭煤掘进工作面全部或者部分在煤层中掘进期间超前钻孔设计

(三)抽采管路安装及联抽要求

简述抽采管路安装、联抽及现场管路要求。

附图13: XX 掘进工作面抽采管路连接示意图

掘进过程中必须密切关注炮后瓦斯情况及各种突出预兆，严防超掘现象，若发现异常或者 炮后甲烷超限等情况，说明防突措施无效，必须立即停止掘进，再补充采取施工抽采孔抽采瓦 斯、瓦斯排放孔排放瓦斯或者其他经试验证明有效的工作面防突措施，再次经过工作面防突措

施效果检验为无突出危险工作面，在执行安全防护措施后方可恢复掘进。

# 三、工作面防突措施效果检验

工作面执行防突措施后，必须对防突措施效果进行检验。

在实施钻孔检验防突措施效果时，分布在工作面各部位的检验点应当布置于所在钻孔密度 较小、孔间距较大的位置，并远离周围的各防突措施钻孔或者尽可能与周围各防突措施钻孔保

持等距离。在地质构造复杂地带应当根据情况适当增加检验钻孔。

工作面防突措施效果检验首先检查所实施的工作面防突措施是否达到了设计要求和满足 有关规章、标准等规定，并了解、收集工作面及实施措施的相关情况、突出预兆等(包括喷孔、 顶钻等),作为措施效果检验报告的内容之一，用于综合分析、判断；其次各检验指标的测定

情况及主要数据。

( 一 ) 揭X煤 前 ：XX掘进揭煤工作面措施效果检验方法采用钻眉瓦斯解吸指标法，钻屑 指标瓦斯解吸法操作方法及要求如下：由工作面向煤层的适当位置至少打5个钻孔时，分别位 于井巷的上部、中部、下部和两侧，在钻孔钻进到煤层时每钻进1m 采集一次孔口排出的粒径

为1～3mm 的煤钻屑，测定其瓦斯解吸指标K(△h₁)  值。

附图14: XX 石门揭煤掘进工作面揭 X 前工作面措施效果检验钻孔设计

附图15: XX斜井揭煤掘进工作面揭 X 前工作面措施效果检验钻孔设计

( 二 ) 过X煤据进期问： XX掘进工作面全部或者部分在煤层中掘进期间，采用钻屑指标 法进行工作面措施效果检验，在近水平、缓倾斜煤层工作面应当向前方煤体至少施工5个直径 42mm、孔深8—10m的预测钻孔。钻孔应当尽可能布置在软分层中，其中1个钻孔位于掘进巷 道断面中部，并平行于掘进方向，其他钻孔的终孔点应位于巷道断面两侧轮廓线外2～4m 处。 预测钻孔从第2m深度开始，每钻进1m 测定该1m 段的全部钻屑量S, 每钻进2m 至少测定一次

钻屑瓦斯解吸指标 K(△h₁)  值。

( 三 ) 过X煤后： XX掘进工作面从揭穿x 煤层进入顶(底)板至巷道距顶(底)最小法 距2m 前，按照井巷揭煤前工作面措施效果检验的方法进行工作面措施效果检验，若措施效果

检验为无突出危险工作面，方可完成揭煤作业。

1.检验结果的各项指标都在突出危险临界值以下，且校检钻孔施工过程中无喷孔、顶钻等

其它异常现象，方可认为措施有效采取安全防护措施远距离爆破掘进，否则必须重新执行区域

综合防突措施或者局部综合防突措施，直至效果检验有效。

2.经效检工作面措施有效后，过煤门期间必须按要求留有足够的超前距，经若检验孔与防 突措施钻孔向巷道掘进方向的投影长度相等，则可在留足防突措施超前距(至少5m,  在地质 构造破坏严重地带不小于7m) 并采取安全防护措施的条件下掘进。当检验孔的投影孔深小于 防突措施钻孔时，则应当在留足所需的防突措施超前距并同时保留有至少2m 检验孔投影孔深

超前距的条件下，采取安全防护措施后方能揭煤放炮。

3.掘进过程中必须密切关注炮后瓦斯情况及各种突出预兆，严防超掘现象，若发现异常或 者炮后瓦斯超限等情况，说明防突措施无效，必须立即停止掘进，补充施工超前抽采、排放钻 孔或者其他经试验证明有效的工作面防突措施，再次经过工作面防突措施效果检验为无突出危

险工作面，在执行安全防护措施后方可恢复掘进。

# 四、安全防护措施

1.压风自救系统

突出煤层采掘工作面附近、爆破撤离人员集中地点 XX、起爆地点 XX 等地点必须设有直通 矿调度室的电话，并设置有供给压缩孔器的避险设施或者压风自救装置。工作面回风系统有人

作业的地点，也应该设置压风自救装置。

压风自救系统应当达到下列要求：

(1)压风自救装置安装在掘进工作面巷道内的压缩空气管道上；

(2)在以下每个地点都应当至少设置一组压风自救装置：距 XX掘进工作面工作面25~ 40m的巷道内、起爆地点、撤离人员与警戒人员所在的位置以及回风巷有人作业处等地点。在 长距离的掘进巷道中，应当每隔200m 至少安设一组压风自救装置，并在实施预抽煤层瓦斯区

域防突措施的区域增加压风自救装置。

(3)每组压风自救应可供5～8人使用，平均每人的压缩孔器供给量不得少于0.1m²/min。

(4)压风自救安设在地点宽敞、支护良好、没有杂物堆积的人行道侧，高度适宜，操作

方便。

(5)压风自救系统由施工单位安排专人管理、维修。每天检修一次，必须正常供风，不 得随意关闭，瓦检员、安检员进班及班中要经常检查压风自救，发现问题，及时处理，保证发

生灾害时能够正常使用。

# 2.反向风门

(1)反向风门的设置位置

(2)风门标准

反向风门墙体用小砖和水泥砂浆砌筑，且必须与墙体接触严密，风门墙体牢固，琰入巷道 周边岩石深度≥0.2m, 风门间距为 Xm,  且正向风门必须闭锁，电缆孔必须封堵严密，风门墙

厚 为Xm, 门板厚度为Xmm。

(3)风筒过风门墙体已经安装可靠的风筒防逆流装置，水沟设反水池，风门有底坎及轨道

挡风装置。

(4)加强通风管理，爆破前，施工单位必须把所有影响范围内的通风设施作全面检查，如

有损坏，必须立即进行修复加固，确保完好。

(5)工作面爆破作业或者无人作业时，反向风门必须关闭。

3.个人安全防护

(1)下井作业人员必须携带隔离式自救器，并懂得使用自救器的正确方法，经检身房检查

未携带自救器，严禁入井作业，自救器只能随身携带，不能乱丢乱放。

(2)所有施工及技术管理人员必须认真学习本专项防突设计，学习要有记录并考试合格后

方可入井工作，否则不能入井。

(3)掘进期间，现场人员必须熟悉突出预兆：有明显突出征兆(煤与瓦斯突出的预兆：有  声预兆①煤壁发生震动或冲击，并伴有声响；②煤层变形发出劈裂声、鞭炮声、机枪声、炮击  声或远处雷鸣声，声音一般由远到近，由大到小，先单响，后连响，最后一声巨响，接着便发  生突出；③顶板来压，出现裂缝、发生断裂声，支架被压断，发出折断声。无声预兆：①紧接  着声响工作面压力增大，煤壁塌落，片帮掉渣，煤被挤出、喷出、弹出，局部隆起，顶板下沉， 底板鼓起，打眼顶钎、夹钎、喷孔，装药顶炮。②煤质变软，有时软硬相间，疏松易碎，层理  紊乱，光泽暗淡。③地压活动激烈，工作面瓦斯涌出量大或忽大忽小或呈喷出状，温度下降，  空气变冷，煤壁发凉。④人在工作面感到头昏发冷等)时，要立即停止作业、切断电源、撤出

人员，人员撤至安全地点后向调度室汇报。

(4)现场人员必须熟悉避灾路线，避灾路线所经过的岔道口应设置有醒目的方向指示牌，

保证避灾人员安全快速撤离。

4.远距离爆破揭煤

工作面预测或者措施效果检验合格且未发现其它异常情况后， XX 掘进工作面掘进过程中

采用远距离爆破方式渐进式揭X 煤。

(1)起爆地点：井巷揭煤起爆地点必须位于反向风门外且距工作面500m 以上全风压通风

的新鲜风流中，或者距工作面300m 以外的避难硐室内。

(2)站岗地点：井巷揭煤站岗地点必须位于反向风门外且距工作面500m 以上全风压通风 的新鲜风流中，或者距工作面300m 以外的避难硐室内(与工作面回风系统相连的巷道应设岗，

且规定设岗点与回风交叉点距离)。

(3)起爆要求：站岗人员到位，撤出人员汇报调度室后方可起爆。

(4)停电范围：反向风门外且距工作面500m 以上全风压通风的新鲜风流中的所有非本安

型电气设备。

(5)撤人范围：反向风门外且距工作面500m 以上全风压通风的新鲜风流中包括站岗地点

以里采掘工作面、联络巷内、回风系统内的全部人员。

附图16: XX 掘进工作面揭煤掘进爆破期间站岗警戒图

(6)在放炮站岗地点必须安设电话和压风自救装置。

(7)爆破作业

掏槽方式：

炸药、雷管：

装药结构：

起爆方式：

第八章 加强巷道支护的专门措施

为了保证 XX 掘进工作面揭煤后的顶板安全，防治掘进中遇到顶板破碎，有裂隙水渗入支

护较困难时，可能因巷道顶板支护难度加大，为防止顶板冒顶。施工单位根据现场实际情况及

时调整方案并且加强支护。

支护强度要求：

第九章  组织管理措施

# 一、成立领导小组

组  长

副组长：

成     员：

# 二、明确职责

简述组长、副组长、成员职责

# 三、综合防突措施实施过程管理和突出预兆管控

简述区域预测、防突措施实施、抽采计量、措施效果检验(实验室化验)、区域验证、突

出预兆等重点环节的管控措施。

# 四 、揭煤队伍和人员素质要求

# 五、揭煤队伍进入揭煤区域个体人员防突知识培训要求